Załącznik nr 1

do Zaproszenia do złożenia Ofert na:

„Przegląd konserwacyjny dźwigu osobowego ”

Opis przedmiotu zamówienia

na  przegląd konserwacyjny 4 przystankowego, 13 osobowego dźwigu hydraulicznego o udźwigu Q=1000 kg znajdującego się w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku  przy ul. Armii Krajowej 2

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w należytym stanie technicznym, poprzez świadczenie usług przeglądów technicznych serwisów i konserwacji dźwigu osobowego  w obiekcie Sądu Rejonowego w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 w okresie 24 miesięcy od zawarcia umowy:

Dla urządzeń klimatyzacyjnych wymienionych w tabelach ustala się następujący zakres prac:

- Istotne warunki zamówienia:

Zakres usługi obejmuje:

- Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych jednego dźwigu osobowego z częstotliwością: jeden raz w miesiącu;

- Utrzymywanie dźwigu w stałym ruchu;

- Wykonywanie pomiarów elektrycznej instalacji ochrony przeciwpożarowej dźwigu;

- Uczestniczenie podczas okresowych badań UDT;

- Wykonywanie bieżących napraw dźwigu.

- Zakres konserwacji dźwigów obejmuje w szczególności:

Maszynownia

- oględziny układu napędowego, silnika pomy, aparatury sterowej, stanu elementów nośnych dźwigów.

- wymiana bezpieczników, gniazd, główek oraz wstawek w obwodach siłowych i sterowych tablicy wstępnej i sterowej, wymiana żarówek i diod sygnalizacyjnych.

- regulacja styczników głównych i przekaźników sterowych,

- wymiana przewodów łączących tablicę i rozdzielnię sterową,

- wymiana i regulacja styków oraz przycisków jazd kontrolnych aparatury,

- kompleksowa kontrola zespołu napędowego, uzupełnienie oleju we wciągarce oraz silniku elektrycznym,

- wymiana śrub mocujących silnik i wciągarkę,

- smarowanie powierzchni ściernych,

- kontrola lin nośnych i linki ograniczającej prędkości,

- kontrola i smarowanie ogranicznika prędkości,

- przegląd instalacji elektrycznej, siłowej i sterowej,

- kontrolka konstrukcji nośnej w maszynowni,

- kontrola instalacji zerującej lub uziemiającej;

- dokonywanie regulacji i usuwanie usterek elektromechanicznych:	układu hamulcowego, kontaktów bezpieczeństwa, urządzeń regulujących drzwi, elementy wchodzące w skład aparatury przekaźnikowo-stycznikowej i elektronicznej.

Szyb:

- smarowanie prowadnic i p-wagi,

- kontrola instalacji elektrycznej w szybach,

- kontrola wyłączników krańcowych, przełączników piętrowych, krzywek stałych wyłączników, przesłonek fotoimpulsatora,

- wymiana lub naprawa wyłącznika STOP w podszybiu i na kabinie,

- sprawdzanie obciążnika wraz z regulacją,

- sprawdzanie pracy drzwi wraz z ich smarowaniem i regulacją,

- sprawdzenie stanu konstrukcji nośnej szybu,

Kabina:

- smarowanie krzywki ruchomej,

- sprawdzenie elementów kasety sterowej,

- smarowanie sworzni progu ruchomego lub podłogi ruchomej,

- sprawdzanie mocowania i stanu technicznego kabli zwisowych,

- sprawdzenie jazdy rewizyjnej łącznie z wymianą uszkodzonych elementów,

- wymiana żarówki fotoimpulsatora.

Wykonawca zobowiązany jest w ramach konserwacji do dostarczenia - w miarę potrzeb- następujących materiałów w ilościach niezbędnych do sprawnego działania konserwowanego dźwigu:

- smary,

- styki,

- sprężynki w kasetach,

- bezpieczniki,

- śruby i podkładki.

- Odbiór prac:

Wykonanie usług objętych przedmiotem umowy zostanie potwierdzone protokołem wykonania usług w danym okresie, podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę,. Podpisanie przez Strony protokołu oznacza, że umowa została należycie wykonana przez Wykonawcę. Podpisany przez Strony protokół będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za dany okres wykonania umowy.